9.220

LineaOutside-D Typ42 SK2 für Mauerwerk

BOS Ausschreibungstext Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen. Beachten Sie bitte folgende Flyer: -"Technische Informationen zu den Ausschreibungstexten" -"Anforderungen zu Zargen im Objekt" (Schallschutz, Brandschutz, Barrierefreiheit etc.) Weitere Hinweise: -"Kompendium" Alles auf der BOS Website unter dem Menü: Tools & Downloads. Einteilige, dichtschließende Schiebetürzarge für vor der Wand laufende Schiebetüren (LineaOutside-D) für Mauerwerk, wandumfassend mit Holzschiebetürblatt Typ42 SK2 (Rw,R 32dB) nach folgenden technischen Daten: Anzahl: ___ Stück Beschreibung Stahlzarge: Profil, Fabrikat BOS: SvdW-D Wandart: Mauerwerk Ausführung: 1-teilig [ ] DIN rechts (rechts schließend) [ ] DIN links (links schließend) Laufart: 1-flügelig Material: grundiert, feuerverzinktes Feinblech nach DIN EN 10143 Abmessungen (B x H): Rohbaumaße: ___ x ___ mm Lichte Durchgangsmaße Zarge (LDB x LDH effektiv): ___ x ___ mm Maulweite: ___ mm Gesamttiefe Zarge: ___ mm Blechstärke: 1,5 mm Spiegel vorne: 40 mm Spiegel hinten: [ ] 30 mm [ ] ___ mm Putzwinkel vorne/hinten: [ ] 14 / 10 mm [ ] 14 / ___ mm Schließlochstanzung: [ ] ohne [ ] für Zirkelriegelschloss siehe Hinweise): [ ] Unterkante Stanzung (UKS) vorgestanzt: 1050 und 850 mm [ ] Unterkante Stanzung (UKS) ausgestanzt: ___ mm Meterrissmarkierung: eingestanzt Bodeneinstand: [ ] 30 mm [ ] 0 mm [ ] ___ mm Dichtung: BOS-Dichtungssatz, Farbe schwarz Anker: [ ] loser Nagelanker [ ] ___ Beschlag (nur manuell möglich, für Holztürblatt): NOVA 150 BOS Holz (max. 150 kg) Sonstiges / weitere Angaben: [ ] Transportschiene zum Abknicken (Standard bei gepulverten Zargen) [ ] Potentialausgleich (Erdung) [ ] ___ Beschreibung Schiebetürblatt: Holzschiebetürblatt Typ42 SK2 (Rw,R 32dB) Türblattdicke ca. 42 mm, Spezialdämmeinlage, Bodennut mit absenkbarer Bodendichtung und Haftmagneten mit Fräsungen in der Türkante. Seitliche Kantenummantelung nach Türblattoberfläche. Klassifizierung: Klimaklasse II Anforderung: [ ] ohne Feuchtraum [ ] mit Feuchtraum nach RAL-GZ 426 Typ-Y (unten mit hydrophobiertem Rahmen und Feuchteschutzlack) Oberflächen: [ ] lackiert (nur möglich bei “ohne Feuchtraum“) [ ] Weiß WL10 (ähnlich RAL 9010) [ ] Brilliantweiß WL16 (ähnlich RAL 9016) [ ] Primata HPL 0,8 mm [ ] ArktisWeiß SM [ ] UltraWeiß SM [ ] Weiß VE [ ] Nickelgrau SM [ ] Grau VE Schlosskasten: [ ] WC Zirkelriegelschloss, Dorn 55 mm, Edelstahl [ ] PZ Zirkelriegelschloss, Dorn 55 mm, Edelstahl Rosetten: [ ] WC Rosettenpaar PlanoFix, Edelstahl [ ] PZ Rosettenpaar PlanoFix, Edelstahl Ausstattung: [ ] Griffstangenpaar 350 mm, D=25 mm, Edelstahl Hinweise: - Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal! - Bei der Verwendung von Stoßgriffen verringert sich die lichte Durchgangsbreite des Schiebetürelements, da die Tür nicht komplett geöffnet werden kann (hervorstehender Griff). Pulverbeschichtung: - Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei Metalliclacken, können Farbtonabweichungen zu anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen, aufgrund unterschiedlicher Untergründe, nicht ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden. - Eine Pulverbeschichtung für 1-teilige Zargen ist nicht zu empfehlen (Beschädigungen vor Ort). Auf Wunsch ist folgende Auswahl möglich: [ ] Pulverbeschichtung, RAL ___ [ ] seidenglänzend (Standard) [ ] matt [ ] Feinstruktur [ ] Hammerschlag (auf Anfrage) [ ] DB (auf Anfrage) [ ] NCS (auf Anfrage) Empfehlungen: - DIN-Richtung gemäß DIN 107 beachten. - Für weitere Optionen und Kombinationen setzen Sie sich bitte mit BOS in Verbindung. LEED- und DGNB-Kriterien BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank building-material-scout.com sind BOS-Stahlzargen in verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden. Die mit der Montage beauftragte Person sollte über eine geeignete Ausbildung, praktische Erfahrung und ein qualifiziertes Wissen verfügen, um Stahlzargen sach- und fachgerecht montieren zu können. Nur so kann sichergestellt werden, dass sich die hohe Qualität der Stahlzarge auch auf den späteren Gebrauch überträgt. Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können. Massivwände sind nach den entsprechenden Normen zu erstellen. Bei Ständer- werkswänden sind die Vorgaben der Systemhersteller in Bezug auf die Ausgestaltung der Wandöffnungen, besonders im Hinblick auf die maximal zulässigen Türblattgewichte, zu befolgen. Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Copyright: BOS GmbH, Emsdetten, den 04.06.2024