Bitte ergänzen Sie den Text entsprechend Ihren Wünschen.

Weitere Infos zu den Ausschreibungstexten:

- "Technische Informationen" beachten (siehe BOS-Website unter "Ausschreibungstexte")

- Grundlagen Stahlzargen (siehe BOS-Kompendium)

asepticDOOR: Das antibakterielle Türsystem

Als Gesamtelement mit Prüfurkunde des Hygiene-Instituts Berlin Search Care GmbH

PEFC: 70% PEFC certified   NC-PEFC/COC-000018

Vier Partner - eine Lösung

Stahlzarge	BOS Best Of Steel

Drücker	HÄFELE

Türelement	JELD-WEN

Türoberfläche	RESOPAL® + HIPERCARE®

Nachweislich:

- gute antibakterielle Wirkung aller Oberflächen

- Reinigungs- und Desinfektionsmittel-Verträglichkeit

- Oberflächen lassen sich schnell und einfach reinigen

- sinnvoll bei der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention

BOS 2-schalige Umfassungszarge als Blockprofil für nahezu alle Wandarten, 
wandumfassend

nach folgenden technischen Daten:

Anzahl:	... 	Stück

Profil, Fabrikat BOS: 	[  ] 15ZBud 	(gefälzt einschlagendes Türblatt und Einfachfalz)

[  ] 15ZBsd 	(stumpf einschlagendes Türblatt und Einfachfalz)

Ausführung: 	2-schalig

1-flüglig

Material: 	Pulverbeschichtung antibakteriell, seidenglänzend

[  ] RAL 9010

[  ] RAL ...

Blechstärke: 	[  ] 1,5 mm

[  ] 2,0 mm

Abmessungen:

Rohbaumaße: 	[  ] … 	x  … 	mm 	(maximal 1260 x 2135 mm)

Falzmaße: 	[  ] … 	 	x  … 	mm	(maximal 1216 x 2108 mm)

Maulweite: 	[  ] ... 		mm	(mindestens 150 mm)

Gesamttiefe Zarge: 	[  ] 180 	mm

[  ] ... 	mm
Spiegel vorne / hinten: 	[  ] 30  /  45 	mm

[  ] ...   /  ...  	mm

Putzwinkel vorne / hinten: 	[  ] 15  /  15 	mm

[  ] ...   /   ...  	mm

Falzaufschlag: 	15 mm

Falztiefe:

[  ] 28,5 mm, Schließebene 	[  ] 4,5 	mm 	(Standard für gefälztes Türblatt)

[  ] 46,5 mm, Schließebene 	[  ] 17 	mm 	(Standard für stumpfes Türblatt)

[  ] ...     mm, Schließebene 	...	mm

Drückerhöhe: 	[  ] 1050 	mm

[  ] 850 	mm

[  ] ...      	mm

Edelstahlschließblech:	[  ] Protect & Clean (stumpf und gefälzt)

[  ] Protect & Clean mit Fallenverstellung (stumpf)

Meterrissmarkierung: 	eingestanzt

Bodeneinstand: 	[  ] 0 	mm

[  ] 30 	mm

[  ] ...  	mm

Dichtung: 	TPE-Hohlkammerdichtung

Anker: 	BOS-Nivellieranker

bei bauseitiger Verschäumung (siehe auch Hinweise):

[  ] Langlochstanzungen in der Dichtungsnut

Bandaufnahmen: 	2 Stück	
	BVX11000-3D

[  ] DIN rechts

[  ] DIN links

Sonstiges / weitere Angaben:

[  ] Transportschiene zum Abknicken (Standard bei  gepulverten Zargen)

[  ] Potentialausgleich (Erdung)

[  ] Strahlenschutz: 	[  ] Blei-Teilauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)

[  ] Blei-Vollauskleidung (Mindestdicke 1,25 mm)

Hinweise:

- Montage nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal!

- Bei 2-schaligen Zargen empfehlen wir im Bereich der Bandaufnahmen eine punktuelle

Verschäumung.

- Bei Pulverbeschichtung, insbesondere bei Metalliclacken, können Farbtonabweichungen zu

anderen, im gleichen Farbton lackierten Bauteilen, aufgrund unterschiedlicher Untergründe, 	nicht ausgeschlossen werden. Eine Reklamation kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Empfehlungen:

- Bei Ständerwerkszargen mit einer Breite >1000 mm 2 mm Materialstärke wählen (höhere

Steifigkeit).

- Bei Massivwänden die Maulweite der Zarge 3-5 mm größer wählen (Toleranzausgleich).

Eventuell auftretende Fugen zwischen Wand und Zarge mit Acryl abdichten.

LEED- und DGNB-Kriterien

BOS Best Of Steel verbindet Zargen-Design mit nachhaltigem Bauen. In der Produktdatenbank greenbuildingproducts.eu sind BOS-Stahlzargen in verschiedensten Ausführungen zu finden, die nach LEED- und DGNB-Kriterien bewertet wurden.

Architekten-Beratung: architekten@BestOfSteel.de

JELD-WEN Türblatt Optima 30

Türblatt mit Maßen nach DIN 18101:

Oberfläche:	Resopal 0,8 mm Hipercare, laut Türenkollektion

Mittellage:	Klimaklasse II, Röhrenspanplatteneinlage

Türblatt:	40 mm

Absperrung:	Absperrung 3 mm, Klimaklasse II,

Türdicke ca. 39 mm - ab HPL 0,5 mm

Rahmen:	Einleimer TS 40-54 mm  Holz/

Holzwerkstoff 3-seitig

Verstärkung:	Beanspruchungsgruppe "M"

Kante:	Kantenbeschichtung 3-seitig (wie Oberfläche)

im Rahmen der JELD-WEN Kantenkollektion

Falz:	Normfalz 13,0 x 25,5 mm, 3-seitig

Schloß:	PZ-Schloss, Klasse 4, Edelstahl mit Flüsterfalle

Bänder:	2 Stück, Oberfläche Edelstahl

[  ] VX 7939/160 (gefälztes Türblatt)

[  ] VX 7929/160 (stumpfes Türblatt)

Drücker:	Häfele Drücker, U-Form, PZ-Rosette,

Edelstahl- Alasept-Beschichtung

Jeld-Wen führt die Komponenten mit weiteren Türeigenschaften wie Brand-, Rauch- und Schallschutz sowie Nassraum-Eignung, Strahlenschutz und vielen anderen Funktionen zusammen.